## 500万星光变焦全光谱警戒半球

TC-C55MQ 配置:I3W/E/A/2.8-12mm

产品特性：

    - 1/2.8英寸500万像素CMOS传感器

    - 2.8～12mm电动变焦镜头、ICR双滤切换

    - 支持红外、白光警戒，20m有效红外距离

    - 支持三码流同时输出，主码流最高分辨率2592*1944@18fps；最高帧   率1920*1080@30fps

- 支持宽动态、背光补偿、强光抑制、数字降噪和图像翻转

- 支持H.265、H.264 HP/MP/BP、M-JPEG编码，支持S+

- 支持智能分析，包括9种行为分析、人脸检测、人数统计、人群聚集、车位看守、车牌识别、值岗检测、视频诊断、音频异常侦测

- 支持语音及强光警戒，警戒音可自定义设置

- 字符叠加字库类型支持矢量、点阵可选

- 支持ANR功能

- 支持结构化语义

- 支持走廊模式、透雾、场景模式设置

    - 支持ROI感兴趣区域视频压缩技术、支持SVC编码

    - 支持图片叠加、MTU设置、多播、黑白名单、SNMP

    - IP66，防护等级，防雷、防浪涌2000V

    - 支持POE、DC12V供电

    - 支持TF卡、U盘，可选本地存储

    - 支持2路报警输入、1路报警输出

    - 一路音频线性输入，内置MIC；一路音频线性输出，内置扬声器

    - 一路485数据通道

    - 技术规格：

| 摄像机 |  |
| --- | --- |
| 传感器 | 1/2.8英寸500万像素CMOS传感器 |
| 操作系统 | 嵌入式Linux操作系统 |
| 像素 | 500万 |
| 图像分辨率 | 主码流最高分辨率：2592×1944 副码流最高分辨率：4CIF（704×576） 第三码流分辨率：4CIF（704×576） |
| 帧率 | PAL：2592*1944@18fps，2560*1920@20fps，2592*1520@25fps，1440P@25fps，QXGA@25fps，1080P@25fps，960P@25fps，720P@25fps， NTSC：2592*1944@18fps，2560*1920@20fps，2592*1520@25fps，1440P@25fps，QXGA@30fps，1080P@30fps，960P@30fps，720P@30fps， |
| 宽动态 | 120 dB |
| 强光抑制 | 支持 |
| 数字降噪 | 数字降噪 |
| 电子快门 | 1s～1/100000s |
| 最低照度 | 彩色: 0.006 Lux （F1.6 AGC ON） 黑白:0.005 Lux （F1.6 AGC ON） 0 lux with IR |
| 彩转黑 | 支持内同步、外同步、黑白、彩色、定时设置 |
| 视频参数 | 图像亮度、对比度、饱和度、色度可调 |
| 图片叠加 | 支持200×200大小BMP 24位图像叠加,可选择区域 |
| 感兴趣区域 | ROI支持主副码流各7个重点区域 |
| 图像处理 | 支持宽动态、强光抑制、数字降噪、背光补偿、锐度调节、透雾、场景模式设置、走廊模式，Smart IR |
| 镜头 |  |
| 镜头 | 2.8～12mm电动变焦镜头 |
| 水平视场角 | 广角：92.5 长焦：30 |
| 镜头接口类型 | ￠14 |
| 光圈类型 | DC |
| 补光功能 |  |
| 红外距离 | 20m |
| 红外灯类型 | 14颗红外LED灯；4颗白光LED |
| Smart IR | 支持 |
| 接口性能 |  |
| 音频接口 | 1路线性输入，内置MIC; 1路线性输出、内置扬声器 |
| 报警接口 | 2路输入，1路报警输出 |
| 控制接口 | 1路RS485 |
| 存储接口 | Micro SD、USB |
| 复位接口 | 1个 |
| 网络接口 | 1个10M/100M自适应以太网口 |
| 扩展协议 | Onvif、GB/T28181、P2P |
| 编码模式 |  |
| 视频压缩标准 | H.265、H.264 HP/MP/BP、M-JPEG |
| 音频压缩算法 | G.711A/G.711U/ADPCM/AAC |
| 视频压缩码率 | 32K～16Mbps |
| 音频压缩码率 | 8Kbps、32Kbps、48Kbps |
| 传输模式 | 三码流 |
| 其他功能 |  |
| IE访问 | 内置Web server |
| 客户端连接数 | ≤7个 |
| 本地存储 | MicroSD 支持8-128G;U盘 支持8-128G |
| 网络协议 | IPv4/IPv6/HTTP/FTP/SMTP/UPnP/SNMP/DNS/DDNS/NTP/RTSP/TCP/UDP/DHCP(PPPOE) |
| IP地址 | 支持静态、动态IP地址、MTU自定义 |
| OSD字符 | 支持16×16、24×24、32×32、48×48、64×64、96×96尺度叠加 支持通道名称、时间、日期、星期叠加 支持5个区域2行的附加字符叠加，支持温湿度数据动态叠加 |
| 系统时钟 | 内置时钟，支持本地同步，NTP校时，时区设置，夏令时 |
| 远程管理 | 网络远程升级及参数设置及配置导入导出 |
| 智能报警 | 移动侦测、遮挡报警、IP冲突、MAC冲突、存储器满 |
| 通用功能 | 一键恢复、心跳、密码保护、黑白名单 |
| 智能分析 | 绊线，双绊线，周界，物品遗留，物品丢失，徘徊，奔跑，停车、热度图、人脸检测、人数统计、人群聚集、车位看守、车牌识别、值岗检测、视频诊断、音频异常侦测 |
| 一般规范 |  |
| 防护等级 | IP66，防浪涌4级B，静电3级B |
| 工作温度 | -30℃～65℃（不开红外灯）；-30℃～40℃（开红外） |
| 工作湿度 | 0～95%（无凝结） |
| 电源 | DC12V±20%；POE（802.3af） |
| 功率 | 7.5W， |
| 尺寸 | 142.8*142.8*123.5mm |
| 重量 | 毛重：1.2Kg 净重0.95Kg |

外形尺寸：