NVR-TC-NR50XXM7-ZQBG/20

产品特性：

- 支持网络前端高标清混合接入

- 支持IPC分辨率8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

- 20路1080p/20路720p网络视频接入

- 20路4CIF/20路720P/16路1080P/4路4K同时预览

- 16路4CIF/16路720P/16路1080P/4路4K同步回放

- 支持1/4/6/8/9/10/16/20/25画面预览

- 支持8个硬盘接口，单块最大6TB

- 支持RAID0/1/5/10，JBOD模式

- 支持2个HDMI/2个VGA视频输出（非同源），最高分辨率可达4K

- 支持自适应H.265/H.264压缩标准

- 支持驳接Onvif/GBT28181标准协议网络前端

- 支持智能录像，不同时间段采用不同码流进行录像

- 支持智能检索，根据绊线、周界、人脸检测、车牌识别、人数统计信息检索录像文件

- 支持前端智能分析，支持H.264编码下的2路本地1080P智能分析

- 支持徘徊、奔跑、停车、音频信号丢失、视频虚焦、场景变换、单人值岗、双人值岗、人员聚集、人数统计、人脸检测、车牌检测等19种智能分析处理

- 支持批量添加网络前端

- 支持P2P手机浏览

- 支持NTP（网络校时）

- 支持S.M.A.R.T智能磁盘监测技术

- 支持即插即用功能

- 支持冗余备份录像、抽帧录像

- 支持VGA输出分辨率自适应

- 支持录像回放进度条预览

- 支持录像向导、智能分析设置向导

- 支持预览画面自由拖动

- 支持一键控制、一键对讲、一键录像

- 支持H.264录像备份为MP4格式

- 支持NTFS文件系统保证大容量移动存储设备备份录像

- 支持多路录像倒放功能

- 支持重要录像文件加锁功能

- 支持回放添加标签，按标签查询和回放录像文件

- 支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能

- 支持视频加密

技术规格：

| 视音频输入 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 视频输入路数 |  | 20路1080p/720p/4CIF |
| 网络带宽 |  | 接入：140Mbps |
| 视频输入最大分辨率 |  | 8MP |
| 实时浏览 |  | 1/4/6/8/9/10/16/20/25画面 |
| 批量添加设备 |  | 批量添加局域网内的摄像机 |
| 即插即用 |  | 配合Tiandy网络摄像机实现即插即用功能 |
| 视频翻转 |  | 支持（配合天地网络摄像机） |
| 走廊模式 |  | 支持（配合天地网络摄像机） |
| 智能分析 |  | 支持20路前端智能分析处理（绊线、双绊线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、停车、音频信号丢失、音频信号异常、声强突变、视频虚焦、场景变换、单人值岗、双人值岗、人员聚集、人数统计、人脸检测、车牌检测） |
| Onvif协议 |  | 支持Onvif标准协议网络前端。 |
| 音频输入 |  | 1路，3.5mm |
| 视音频输出 |  |  |
| VGA输出 |  | 2路，分辨率为1920×1080，1280×720，800×600,1024×768，1366×768,1440×900,1280×800 |
|  |  | 输出模式可调，输出分辨率自适应 |
| HDMI输出 |  | 2路，分辨率为3840×2160,2560×1600，1920×1080，1280×720， 800×600,1024×768,1366×768,1440×900,1280×800 |
| 音频输出 |  | 2路，1×BNC和1×3.5mm |
| 编码参数 |  |  |
| 录像分辨率 |  | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
| 编码方式 |  | H.265/H.264自适应 |
| 阵列功能 |  |  |
| 阵列模式 |  | 支持JBOD、RAID0、RAID1、RAID5、RAID10（0℃以上，单RAID组支持最大100Mbps接入） |
| 热备盘 |  | 支持全局热备盘和阵列热备盘 |
| 阵列管理 |  | 支持阵列一键配置，支持阵列手动重建和热备盘自动重建 |
| 产品功能 |  |  |
| 硬盘接入 |  | 支持8个硬盘接口，单块硬盘最大支持6TB |
| 移动设备存储 |  | 支持NTFS文件系统保证大容量移动存储设备备份录像 |
| 硬盘属性设置 |  | 支持设置：可读写、备份、冗余、只读 |
| 硬盘检测 |  | 支持SMART硬盘检测技术 |
| 硬盘管理 |  | 盘组划分、配额、自定义录像天数 |
| 热备功能 |  | 支持N+1 |
| 断网补录（ANR） |  | 支持 |
| 同步回放 |  | 最大支持16路1080p/16路720p/16路4CIF视频同步回放 |
| 一键录像 |  | 支持 |
| 假日录像 |  | 支持 |
| 录像循环策略 |  | 支持循环录像、非循环录像，非报警录像优先覆盖三种模式 |
| 模板录像 |  | 支持定时和事件模板录像、智能录像模板按时间段定义视频参数 |
| 录像时间段 |  | 每天可设定4个录像时间段，不同时间段录像触发模式可独立设置 |
| 录像触发模式 |  | 包括手动、定时、端口报警、移动侦测、视频丢失、侦测或端口，侦测且端口、视频遮挡、智能分析 |
| 报警录像 |  | 支持移动侦测报警录像、端口报警录像、动测和报警录像、动测或报警录像、视频遮挡、智能分析的预录及延时录像 |
| 录像文件查询 |  | 支持按照端口报警、移动侦测、视频丢失、视频遮挡、智能分析；支持回放添加标签，按标签查询和回放录像文件 |
| 录像加锁解锁 |  | 支持 |
| 本地冗余录像 |  | 支持（冗余模式支持200Mbps接入） |
| 抽帧录像 |  | 支持 |
| 录像检索和回放 |  | 支持按通道号、录像类型、文件类型、起止时间等条件进行录像检索和回放；支持录像文件智能检索 |
| 电子放大 |  | 支持回放时、预览时对任意区域进行局部电子放大 |
| 录像文件倒放 |  | 支持 |
| 录像回放 |  | 支持回放时暂停、快放、慢放、倒放、步进、步退、前跳30S、后跳30S，支持鼠标拖动定位 |
|  |  | 支持回放进度条缩放功能 |
|  |  | 支持外部录像文件回放 |
|  |  | 支持分时段回放 |
|  |  | 支持定时、手动图片回放 |
|  |  | 支持标签回放 |
|  |  | 支持智能回放 |
|  |  | 支持事件回放 |
|  |  | 支持及时回放 |
|  |  | 支持报警日志联动录像文件回放 |
| 图片备份 |  | 支持 |
| 录像回放抓拍 |  | 支持录像回放抓拍、录像回放剪辑 |
| 录像快照 |  | 支持录像快照，录像类型区分显示 |
| 流量监测 |  | 支持 |
| 语言种类 |  | 中简、中繁、英、西、韩、意、土、俄、泰、法、波兰 |
| 接口性能 |  |  |
| 视频输出接口 |  | 2个HDMI+2个VGA视频输出，HDMI1/VGA1和HDMI2/VGA2非同源 |
| SATA接口 |  | 8个，单块硬盘最大支持6T |
| ESATA接口 |  | 1个 |
| 网络接口 |  | 2个，100M/1000M以太网口，支持聚合冗余、负载均衡、双IP工作模式 |
| 串行接口 |  | 2个，RS-485控制接口；1个，RS-232调试接口 |
| USB接口 |  | 3个，2×USB2.0和1个USB3.0 |
| 报警输入 | 16路，开关量 |  |
| 报警输出 | 4路，开关量 |  |
| 网络管理 |  |  |
| 网络协议 |  | TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DHCP/PPPoE/DDNS/NFS/FTP/NTP/HTTPS/RTSP/SMTP/HTTPS/SADP/SNMP等协议 |
| 带宽显示 |  | 支持接入网络剩余带宽显示 |
| 网络监测 |  | 支持网络流量监控、网络抓包、网络通畅功能 |
| 邮件发送 |  | 支持报警联动邮件发送功能 |
| IPC管理 |  | 支持IPC集中管理功能 |
| 一般规范 |  |  |
| 工作温度 |  | -10℃～55℃ |
| 工作湿度 |  | 10％～90％（无冷凝） |
| 电 源 |  | AC100~240V，50/60HZ |
| 功 率 |  | ≤80W |
| 机 箱 |  | 2U机箱 |
| 尺 寸 |  | 89mm(高)×440mm(宽)×458mm(深) |
| 重 量 |  | ≤12Kg（不含硬盘） |

尺寸图：