### 八路视频编码器 TC-2808AN-SF-L

产品特性：

    - H.264、MJPEG压缩算法

    - 支持分辨率704×576

    - 支持双向语音对讲

    - 支持视频移动侦测

    - 支持敏感区域遮挡

    - 支持自动拨号PPPoE功能

    - 支持自动获取IP、自动端口映射、域名解析

    - 支持透明RS-485数据透明通道传输

    - 支持双码流传输

技术规格：

| 接口参数 |  |
| --- | --- |
| 视频接口 | 8路，BNC接口（电平：1.0Vp-p,阻抗：75Ω） |
| 音频输入 | 4路，RCA接口（线性电平，阻抗：600Ω） |
| 音频输出 | 1路，RCA接口（线性电平，阻抗：600Ω） |
| 网络接口 | 1个，RJ45 10M/100Mbps自适应以太网口 |
| 串行接口 | 2个,1个标准485接口，1个透明通道 |
| USB接口 | 2个 |
| 报警输入 | 8路 |
| 报警输出 | 2路 |
| SATA接口 | 2个, 单块硬盘最大支持4T |
| 系统特性 |  |
| 视频压缩算法 | H.264、MJPEG |
| 音频压缩算法 | G.711/ADPCM/G.726 |
| 操作系统 | 嵌入式Linux操作系统 |
| 码流并发 | ≤29路 |
| 产品功能 |  |
| 编码分辨率 | 4CIF / 2CIF / CIF |
| 传输帧率 | 25fps（PAL），30fps（NTSC） |
| 视频码率 | 64kbps～4Mbps |
| 码流类型 | 纯视频/音视频 |
| 双码流 | 支持 |
| 对 讲 | 支持 |
| 视频移动侦测 | 支持 |
| 区域遮挡 | 支持 |
| OSD叠加 | 支持字符叠加、时间日期叠加 |
| 图像调整 | 对比度、亮度、色度、饱和度可调 |
| 自动拨号 | 支持 |
| 自动获取IP | 支持 |
| 端口映射 | 支持 |
| 域名解析 | 支持 |
| 系统升级 | 支持网络远程升级 |
| 一般规范 |  |
| 工作温度 | -10℃～55℃ |
| 工作湿度 | 0～95% |
| 电源 | DC12±10%V/3A（单机）或AC220±10%V（单机/插卡） |
| 功率 | ≤ 10W |
| 尺寸 | 43.6mm(高)×341mm(宽)×268mm(深) |

外形尺寸：