1080P彩色筒型摄像机 TC-NC9A0GS3E-2MP-2220HD

产品特性：

    - 1/2.8英寸200万像素星光级CMOS传感器

    - 2.8～12mm高清变焦镜头、ICR双滤切换

    - 20m～50m红外照射距离

    - 支持三码流同时输出，主码流最高分辨率1080p@30fps、

最高帧率1280*720@60fps

- 视频移动联动白光灯

- 支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪和图像翻转

- 支持H.265、H.264 HP/MP/BP、M-JPEG编码

- 字符叠加字库类型支持矢量、点阵可选

- 支持ANR功能

- 支持结构化语义

- 支持智能分析，包括8种行为分析、人群聚集、视频诊断、异常检测

- 支持走廊模式、透雾、场景模式设置

    - 双内核备份

    - 支持ROI感兴趣区域视频压缩技术、支持SVC编码

    - 支持图片叠加、MTU设置、多播、心跳、黑白名单、SNMP

    - 全铝外壳IP67，防护等级，防雷、防浪涌

    - 支持POE、DC12V供电

    - 支持TF卡，可选本地存储

    - 支持USB接口，可选本地存储或USB无线wifi接入(需外接适配器)

技术规格：

| 摄像机 |  |
| --- | --- |
| 传感器 | 1/2.8"Exmor CMOS |
| 核心处理器 | ARM9架构 |
| 操作系统 | 嵌入式Linux操作系统 |
| 像 素 | 200万 |
| 图像分辨率 | 主码流最高分辨率：1080p（1920×1080） 副码流最高分辨率：4CIF（704×576） 第三码流分辨率：720p（1280×720） |
| 帧 率 | PAL：1080p@25fps，960p@25fps，720p@50fps NTSC：1080p@30fps，960p@30fps，720p@60fps |
| 宽动态 | 120dB |
| 强光抑制 | 支持 |
| 数字降噪 | 3D数字降噪 |
| 电子快门 | 1s～1/100000s |
| 最低照度 | 彩色: 0.001Lux ;黑白: 0.0001 Lux； 0 Lux with IR |
| 彩转黑 | 支持自适应、内同步、外同步、黑白、彩色、定时设置 |
| 视频参数 | 图像亮度、对比度、饱和度可调 |
| 图片叠加 | 支持200×200大小BMP 24位图像叠加,可选择区域 |
| 感兴趣区域 | ROI支持主副码流各四个重点区域 |
| 图像处理 | 支持NIR红外增强、背光补偿、透雾、场景模式设置、走廊模式 |
| 镜头 |  |
| 焦 距 | 2.8～12mm变焦镜头 |
| 水平视场角 | 94°～38.6° |
| 镜头接口类型 | ￠14 |
| 红外功能 |  |
| 红外距离 | 20m～50m红外照射距离 |
| 红外灯类型 | 30颗φ5 LED红外灯，27颗φ5 LED白光灯 |
| Smart IR | 支持 |
| 接口性能 |  |
| 视频接口 | 1Vp-p Composite Output（75Ω/BNC,内部调试） |
| 音频接口 | 1路输入、1路输出 |
| 报警接口 | 2路输入、1路开关量输出 |
| 控制接口 | 1路RS485 |
| 存储接口 | Micro SD、USB |
| 复位接口 | 1个 |
| 网络接口 | 1个10M/100M自适应以太网口 |
| 扩展协议 | Onvif、GB/T28181 |
| 编码模式 |  |
| 视频压缩标准 | H.265、H.264 HP/MP/BP、M-JPEG |
| 音频压缩算法 | G.711A/G.711U/ADPCM/AAC |
| 视频压缩码率 | 32K～16Mbps |
| 音频压缩码率 | 8Kbps、32Kbps、48Kbps |
| 传输模式 | 三码流 |
| 其他功能 |  |
| IE访问 | 内置Web server |
| 客户端 | ≤29个 |
| 本地存储 | MicroSD最大支持128G存储 |
| 网络协议 | IPv4/IPv6,HTTP,802.1x,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,TCP,UDP,DHCP,PPPoE |
| IP地址 | 支持静态、动态IP地址，MTU自定义，网卡自定义 |
| OSD字符 | 支持16×16、24×24、32×32、48×48、64×64、96×96尺度叠加 支持时间、日期、星期叠加 支持5个区域的附加字符叠加 |
| 系统权限 | 四级、8个用户，用户名密码自定义 |
| 系统时钟 | 内置时钟，支持外同步，NTP校时，时区设置，夏令时 |
| 远程管理 | 网络远程升级及参数设置及配置导入导出 |
| 智能报警 | 移动侦测、遮挡报警、IP冲突、MAC冲突、存储器满、网线断 |
| 通用功能 | 一键恢复、心跳、密码保护、黑白名单 |
| 智能分析 | 单绊线、双绊线、周界、物品遗留、物品丢失、奔跑、徘徊、停车、人群聚集、虚焦诊断、场景变换、音频异常检测 |
| 一般规范 |  |
| 防护等级 | 全金属外壳IP67、防雷、防浪涌 |
| 工作温度 | －40℃～＋70℃ |
| 工作湿度 | 0～95%（无凝结） |
| 电 源 | AC24V±45%、POE供电 |
| 功 率 | 7W MAX 11W |
| 尺 寸 | 338mm（长）108mm（宽）×108mm（高） |
| 重 量 | 毛重：1.6Kg 净重1.3Kg |

外形尺寸：