### 1080P高清彩色星光级球形网络摄像机（33倍光学变焦）  TC-NH6033SH/E/Q-ABCD

产品特性：

    - 1/2.8英寸200万像素星光级传感器器

    - 33倍光学变焦，16倍数字变倍

    - 8颗高效能红外阵列，红外距离180m

    - 2颗白光阵列灯，彩色补光30m，支持手动开启/关闭，或智能联动开启/关闭

    - 支持内置扬声器，可实现喊话及语音警示

    - 内置激光器，可联动激光警戒，支持手动开启/关闭

    - 精密电机驱动，反应灵敏，运转平稳，精度偏差少于0.2度，在任何速度下图像无抖动

    - 内置热处理装置，降低球机内腔温度，防止球机内起雾

    - 支持H.265、H.264 HP/MP/BP、M-JPEG编码

    - 支持结构化语义

    - 支持字符叠加，字库类型支持矢量、点阵可选

    - 支持24块动态隐私遮挡，多种颜色及马赛克可设置

    - 支持标准的API开发接口，支持天地SDK、Onvif接入

    - 支持PAL/NTSC制式切换，具有良好的地区适用性

    - 支持3D定位功能，可实现点击跟踪和缩放

    - 支持预置位冻结、预置位联动抓拍、扫描和模式路径联动录像功能

    - 支持掉电记忆、定时重启

    - 手动水平控制速度：0.1～400°/s，预置位精度0.2°

    - 水平360°连续旋转，垂直转动角度-16°～90°

    - 支持键控限位、比例变倍功能

    - 支持三码流同时输出，主码流最高分辨率1080p@60fps

    - 支持智能分析，包括绊线、区域入侵、进入区域、离开区域、快速移动、徘徊、非法停车、物品遗留、物品拿取、人群聚集功能、车牌识别、人脸检测、人数统计、值岗检测、警戒功能；

    - 支持全景跟踪、手动跟踪、行为分析报警联动跟踪；

    - 支持异常检测，包括画面虚焦、场景变更、拾音器断、突发尖叫；

    - 支持宽动态、强光抑制、3D降噪、图像翻转、NIR红外增强

    - 支持透雾、场景模式设置

    - 支持区域聚焦、区域曝光、背光补偿区域可选

    - 支持AAC编码，48K采样率，高保真音频

    - 支持时间模版/日夜状态两种模式设置

    - 双内核备份

    - 支持ROI感兴趣区域视频压缩技术

    - 图片叠加、IPV6、MTU设置、多播、心跳、黑白名单、SNMP等

    - IP66，TVS 6000V，防雷、防浪涌、防突波

    - 支持MicroSD卡前端存储，最高128G

    - 安全保护，5次密码错误锁定设备5min

技术规格：

| 摄像机 |  |
| --- | --- |
| 传感器 | 1/2.8英寸200万像素星光级传感器 |
| 像 素 | 200万 |
| 主码流分辨率及帧率 | 1920×1080@25/30fps；1920×1080@50/60fps； 1280×960@25/30fps；1280×960@50/60fps； 1280×720@25/30fps；1280×720@50/60fps 640×480@25/30fps；640×480@50/60fps 704×576@25/30fps；704×576@50/60fps 704×480@25/30fps；704×480@50/60fps |
| 子码流分辨率及帧率 | 704×576@25/30fps；704×480@25/30fps； 704×288@25/30fps；704×240@25/30fps； 352×240@25/30fps；352×288@25/30fps； |
| 三码流分辨率及帧率 | 1920×1080@25/30fps； 1280×720@25/30fps； 640×480@25/30fps； 704×576@25/30fps； 704×480@25/30fps； 704×576@25/30fps； 704×480@25/30fps； 704×288@25/30fps； 704×240@25/30fps； 352×240@25/30fps； 352×288@25/30fps； |
| 电子快门 | 1/1s～1/100000s |
| 宽动态 | 支持 |
| 白平衡模式 | 自动/半自动/手动/晴天/自然光/暖光灯/日光灯/白炽灯/锁定白平衡 |
| 曝光模式 | 自动/手动/光圈优先/快门优先 |
| 3D降噪 | 支持 |
| 强光抑制 | 支持 |
| 最低照度 | 彩色：0.001Lux @ (F1.6，50 IRE，ICR关闭) 黑白：0.0001Lux @（F1.6，50 IRE，ICR打开） 0 Lux with IR on |
| 彩转黑 | 支持自动、彩色、黑白 |
| 图片叠加 | 支持1块200×200大小BMP 24位图像叠加,可选择区域 |
| 感兴趣区域 | ROI支持主副码流最多7个固定重点区域；支持动态跟踪ROI |
| 图像处理 | 支持NIR红外增强、宽动态、背光补偿、透雾、场景模式设置 |
| 视频参数 | 图像亮度、对比度、色度、饱和度可设置 |
| 高清参数 | 可通过IE菜单手动调整 |
| 镜头 |  |
| 焦 距 | 4.6mm-152mm |
| 光圈 | F1.6-F4.8 |
| 光学变倍 | 33倍 |
| 数字变倍 | 16倍 |
| 变倍速度 | ＜5s（光学，广角—远望） |
| 视角范围 | 62.1°（w）～2.18°（t） |
| 补光功能 |  |
| 红外距离 | 180m |
| 白光距离 | 30m |
| 红外角度 | 变倍匹配，远/中/近 |
| 红外灯亮度 | 亮度可调 |
| 红外灯数量 | 8颗 |
| 白光灯数量 | 2颗 |
| 补光灯寿命 | >30000小时 |
| 接口性能 |  |
| 网络接口 | 1个10M/100M自适应以太网RJ45接口、1个单模双芯SFP口（含摄像机端光模块 ） |
| Micro SDHC卡插槽 | 支持Micro SDHC卡，可支持手动录像/报警录像/定时录像/断网录像 |
| 应用编程接口 | 标准协议(Onvif2.5、GBT28181) |
| 报警接口 | 支持8路输入、2路输出 |
| 音频接口 | 音频输入支持1路Line/Mic输入音频输入 音频输出支持引出线/内置扬声器输出可选 |
| 其他接口 | RS485串口、BNC模拟视频 |
| 编码模式 |  |
| 核心处理器 | Cortex A7架构SoC处理器 |
| 操作系统 | 嵌入式Linux操作系统 |
| 视频压缩标准 | H.265、H.264 High Profile、MJPEG |
| 音频压缩算法 | G.711A、G.711U、AAC、ADPCM |
| 音频采样率 | 8K、32K、48K |
| 视频压缩码率 | 32K～16000Kbps |
| 音频压缩码率 | 8K～48Kbps |
| 传输模式 | 三码流 |
| 机械性能 |  |
| 手动速度 | 0.1°～400°/s（无级变速） |
| 预置位最大速度 | 400°/s |
| 预置位精度 | ±0.2° |
| 水平旋转角度 | 360°连续旋转 |
| 垂直旋转角度 | -16～90°自动翻转 |
| 电 机 | 混合式高精度步进电机 |
| 焦距转速自动匹配功能 | 控制速度根据焦距的长短自动调节 |
| 主要功能 |  |
| 行为分析 | 区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、徘徊侦测、人群聚集侦测、快速移动侦测、停车侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、移动侦测、视频遮挡侦测、人脸检测、车牌识别、人数统计、值岗检测、警戒 |
| 跟踪 | 支持全景跟踪、手动跟踪、行为分析报警联动跟踪 |
| 异常报警 | 音频异常侦测、视频丢失报警、网线断开、IP地址冲突、非法访问 |
| 音频降噪 | 支持环境噪声过滤 |
| OSD字符 | 支持16×16、32×32、24×24、48×48、64×64、96×96尺度叠加； 支持2种语言：简体中文、英文 支持时间、日期、星期叠加 支持5个区域的附加字符叠加 支持云台方位角叠加 |
| 预置位 | 500个 |
| 自动扫描路径 | 8条 |
| 自动巡航轨迹 | 8条 |
| 花样扫描路径 | 8条，学习600秒路径或300条指令 |
| 3D定位 | 支持 |
| 断电记忆 | 支持 |
| 看守位 | 看守联动预置位、扫描、巡航、模式路径等 |
| 定时任务 | 预置点/模式路径/巡航扫描/自动扫描等功能 |
| 支持协议 | PTZ_PELCO_D，PTZ_PELCO_P，PTZ_TC615_P，DOME_PELCO_D，DOME_PELCO_P，DOME_PLUS |
| 除雾功能 | 支持自动、手动 |
| 其他功能 |  |
| 浏览器 | IE8、IE9、IE10，Chrome8+,Firefox3.5+ |
| 网络协议 | TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DHCP/PPPoE/DDNS/NFS/FTP/NTP/RTP/RTSP/IPv6/SNMP/SMTP |
| IP地址 | 支持静态、动态IP地址，MTU自定义，网卡自定义 |
| 用户权限 | 支持32用户，分4级：管理员、浏览、浏览+控制、浏览+控制+设置 |
| 系统时钟 | 内置时钟，支持外同步 |
| 远程管理 | 远程网络升级 |
| 一般规范 |  |
| 防护等级 | IP66、TVS 6000V 防雷、防浪涌、防突波 |
| 工作温度 | －40℃～＋70℃ |
| 工作湿度 | 0～95%（无凝结） |
| 电 源 | AC24V 3A，独立外接电源适配器 |
| 重量 | 毛重8Kg\净重5.3Kg |
| 功 率 | 38.6W MAX |
| 搭配支架 | 壁装：DF20Y；吊装：DF21Y |

外形尺寸：

壁装支架：

吊装支架：