### 200万定焦红外半球
TC-C12HN 配置:I3/C/2.8mm/4mm/6mm/V2.0
版本：V2.0

产品特性：

    - 1/2.9英寸200万像素CMOS传感器

    - 2.8mm/4mm/6mm高清定焦镜头可选，ICR双滤切换

    - 20m～30m有效红外距离

    - 支持主副码流同时输出，主码流最高分辨率1080p@30fps

    - 支持宽动态、强光抑制、数字降噪和图像翻转

    - 支持透雾、场景模式设置

    - 支持日夜模版设置

    - 支持S+265视频编码

    - IP66级防尘防水设计

    - 支持智能报警、智能编码、智能图像

技术规格：

| 摄像机 |  |
| --- | --- |
| 传感器 | 1/2.9英寸200万像素CMOS传感器 |
| 核心处理器 | ARM Cortex A7 |
| 操作系统 | Linux操作系统 |
| 像素 | 200万 |
| 图像分辨率 | 主码流最高分辨率：1080p（1920×1080） 副码流最高分辨率：4CIF（704×576） |
| 帧率 | PAL制：1080p@25fps、960P@25fps，720P@25fps，704*576@25fps，640*480@25fps NTSC： 1080p@30ps、960P@30fps，720P@30fps，704*480@30fps，640*480@30fps |
| 宽动态 | 67.3 dB |
| 强光抑制 | 支持 |
| 数字降噪 | 普通模式和专家模式 |
| 电子快门 | 1s～1/100000s |
| 最低照度 | 彩色0.05 lux (@F2.0,AGC ON) 黑白0.01 lux(@F2.0,AGC ON) 0 lux with IR on |
| 彩转黑 | 支持内同步、黑白、彩色、定时设置 |
| 视频参数 | 图像亮度、对比度、饱和度、色度、锐度可调 |
| 视频遮挡 | 4块 |
| 感兴趣区域 | 无 |
| 图像处理 | 支持红外补光、图像增强、透雾、场景模式设置 |
| 镜头 |  |
| 焦距 | 选配2.8mm/4mm/6mm定焦镜头 |
| 水平视场角 | 104.8°/86.2°/50.2° |
| 镜头接口类型 | M12 |
| 补光功能 |  |
| 红外距离 | 20m～30m |
| 红外灯类型 | 1颗第三代点阵红外灯 |
| 接口性能 |  |
| 网络接口 | 1个100M自适应以太网口 |
| 扩展协议 | Onvif、P2P |
| 编码模式 |  |
| 视频压缩标准 | H.265、S+265、H.264 |
| 音频压缩算法 | 无 |
| 编码类型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile |
| 视频压缩码率 | 32K～6Mbps |
| 传输模式 | 主副码流 |
| 其他功能 |  |
| IE访问 | Web 5.0 |
| 网络协议 | TCP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DDNS/FTP/NTP/RTSP/SMTP |
| IP地址 | 支持静态、动态IP地址 |
| OSD字符 | 支持16×16、32×32、48×48、自适应尺度叠加 支持时间、日期、星期叠加 支持1个区域的附加字符叠加 |
| 系统时钟 | NTP校时，时区设置，夏令时 |
| 远程管理 | 网络远程升级及参数设置及配置导入导出 |
| 通用功能 | 一键恢复、密码保护 |
| 高级智能 | 支持智能报警、智能编码、智能图像 |
| 一般规范 |  |
| 防护等级 | 外壳IP66 |
| 工作温度 | -35℃～65℃（不开红外）；-35℃～40℃（开红外） |
| 工作湿度 | 0～95%（无凝结） |
| 电源 | DC12V±20% |
| 功率 | MAX 6W |
| 尺寸 | 115mm（直径）×97mm（高） |
| 重量 | 0.6Kg |

外形尺寸：