### 200万定焦红外一体机
TC-C12EN 配置:I8/C/4mm/6mm/8mm
版本：V1.0

产品特性：

    - 1/2.9英寸200万像素CMOS传感器

    - 4mm/6mm/8mm高清定焦镜头可选，ICR双滤切换

    - 50m～80m有效红外距离

    - 支持主副码流同时输出，主码流最高分辨率1080p@30fps

    - 支持宽动态、强光抑制、数字降噪和图像翻转

    - 支持透雾、场景模式设置

    - 支持日夜模版设置

    - 支持S+265视频编码

    - IP67级防尘防水设计

    - 支持移动侦测报警

    - 支持用户管理

技术规格：

| 摄像机 |  |
| --- | --- |
| 传感器 | 1/2.9英寸200万像素CMOS传感器 |
| 核心处理器 | ARM9架构 |
| 操作系统 | LiteOS操作系统 |
| 像素 | 200万 |
| 图像分辨率 | 主码流最高分辨率：1080p（1920×1080） 副码流最高分辨率：4CIF（704×576） |
| 帧率 | PAL：1080p@25fps，960p@25fps，720p@25fps，D1@25fps，VGA@25fps NTSC：1080p@30fps，960p@30fps，720p@30fps，D1@30fps，VGA@25fps |
| 宽动态 | 100 dB |
| 强光抑制 | 支持 |
| 数字降噪 | 支持 |
| 电子快门 | 1s～1/100000s |
| 最低照度 | 彩色0.05 lux (@F2.0,AGC ON) 黑白0.01 lux(@F2.0,AGC ON) 0 lux with IR on |
| 彩转黑 | 支持内同步、黑白、彩色、定时设置 |
| 视频参数 | 图像亮度、对比度、饱和度、色度、锐度可调 |
| 视频遮挡 | 4块 |
| 感兴趣区域 | 无 |
| 图像处理 | 支持红外补光、图像增强、伽马调节、透雾、场景模式设置 |
| 镜头 |  |
| 焦距 | 选配4mm/6mm/8mm定焦镜头 |
| 水平视场角 | 90°/55°/42° |
| 镜头接口类型 | M12 |
| 补光功能 |  |
| 红外距离 | 50m～80m |
| 红外灯类型 | 4颗第三代点阵红外灯 |
| 接口性能 |  |
| 网络接口 | 1个10M/100M自适应以太网口 |
| 扩展协议 | Onvif |
| 编码模式 |  |
| 视频压缩标准 | H.265、S+265、H.264 HP/MP/BP 、S+264 HP/MP/BP |
| 音频压缩算法 | 无 |
| 编码类型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile |
| 视频压缩码率 | 32K～6Mbps |
| 传输模式 | 主副码流 |
| 其他功能 |  |
| IE访问 | 内置Web server |
| 网络协议 | TCP/UDP/HTTP /DHCP/DNS /NTP /RTSP |
| IP地址 | 支持静态、动态IP地址，网卡自定义 |
| OSD字符 | 支持16×16、32×32、48×48、自适应尺度叠加 支持时间、日期、星期叠加 支持1个区域的附加字符叠加 |
| 系统时钟 | NTP校时，时区设置，夏令时 |
| 远程管理 | 网络远程升级及参数设置及配置导入导出 |
| 智能报警 | 移动侦测 |
| 通用功能 | 一键恢复、密码保护 |
| 智能分析 | 无 |
| 一般规范 |  |
| 防护等级 | 外壳IP67 |
| 工作温度 | -35℃～65℃（不开红外）；-30℃～40℃（开红外） |
| 工作湿度 | 0～95%（无凝结） |
| 电源 | DC12V±25% |
| 功率 | MAX 7W（开红外） |
| 尺寸 | 180mm（长）×94mm（宽）×95mm（高） |
| 重量 | 0.7Kg |

外形尺寸：